Zał. nr 1 do umowy

16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

w Drawsku Pomorskim

UL. GŁÓWNA 1

78-513 OLESZNO

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI

PRZEPROWADZENIE KONTROLI OKRESOWEJ RAZ W ROKU

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNAJDUJĄCYCH                      SIĘ W ADMINISTROWANIU 16 WOG

DRAWSKO POMORSKIE.

Kategoria robót:

71356100-9 - USŁUGI  KONTROLI  TECHNICZNEJ.

Adres:

GRUPA ZABEZPIECZENIA DRAWSKO POMORSKIE,

GRUPA ZABEZPIECZENIA WAŁCZ,

GRUPA ZABEZPIECZENIA ZŁOCIENIEC.

SPORZĄDZIŁ:	 Krzysztof PRZEKADZIŃSKI

OLESZNO – kwiecień 2025

1.PRZEDMIOT  I  ZAKRES  ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kontroli okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, znajdujących się w administrowaniu 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim, zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.    (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 t.j.).

Zakres zamówienia:

- – Infrastruktura ogólna - Grupa Zabezpieczenia Wałcz, Grupa Zabezpieczenia Złocieniec, Grupa Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie - przeprowadzenie kontroli okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska w miejscowościach: Wałcz, Nadarzyce, Cybowo, Złocieniec, Szczecinek, Oleszno, Jaworze, Karwice, Konotop, Głębokie, Ziemsko, Studnica, Suchowo – szczegółowy wykaz budynków i budowli do kontroli znajduje się w załączniku nr 1 GZ Wałcz – wykaz obiektów budowlanych, które powinny być poddane kontroli okresowej oraz w załączniku nr 2 GZ Złocieniec – wykaz obiektów budowlanych, które powinny być poddane kontroli okresowej – szczegółowy wykaz budynków i budowli do kontroli znajduje się w załączniku nr 3 GZ Drawsko Pomorskie – wykaz obiektów budowlanych, które powinny być poddane kontroli okresowej.
 – Infrastruktura szkoleniowa – Grupa Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie, Grupa Zabezpieczenia Wałcz, Grupa Zabezpieczenia Złocieniec - przeprowadzenie kontroli okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów infrastruktury szkoleniowej narażonej na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów oraz instalacji i urządzeń służących ćwiczeniom wojsk – szczegółowy wykaz obiektów szkoleniowych do kontroli znajduje się w załączniku nr 4 – wykaz obiektów infrastruktury szkoleniowej podlegających kontroli okresowej.

– Infrastruktura lotniskowa - Przeprowadzenie kontroli co najmniej raz w roku w celu  dokonania oceny stanu technicznego infrastruktury lotniskowej, określenie rozmiarów zużycia i oceny warunków użytkowych nieruchomości wraz z ich estetyką oraz otoczeniem -  szczegółowy wykaz obiektów szkoleniowych do kontroli znajduje się w załączniku nr 5 – wykaz obiektów infrastruktury lotniskowej podlegających kontroli okresowej.

A.     INFRASTRUKTURA OGÓLNA;

Cel okresowej kontroli stanu technicznego budynków i budowli.

Zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wszystkie budynki powinny być poddawane kontroli, przy czym:

- okresowej kontroli raz w roku kontroli podlegają:

  - elementy budynku i instalacje narażone na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych oraz niszczące działanie innych czynników,

  - instalacje służące ochronie środowiska,

  - instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne),

Opis czynności wykonania kontroli technicznych.

Przed przystąpieniem do realizacji usługi, Wykonawca  zobowiązany jest opracować  Harmonogram okresowych  kontroli. Harmonogram wykonania kontroli budynków i budowli należy wykonać zgodnie             z wykazem obiektów (załączniki nr 1, 2, 3, 4 ) dla danej Grupy Zabezpieczenia oraz przedstawić i uzgodnić   z odpowiednim Kierownikiem Grupy Zabezpieczenia, administrowanych rejonów.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią książki obiektu budowlanego, zapisami                w protokole odnośnie ostatniej kontroli 1-rocznej  oraz kontroli pięcioletniej, przeprowadzonej w 2023 roku.

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania terminów przeprowadzenia kontroli w ten sposób, aby termin wykonania kontroli w 2025 roku nie przekroczył roku od daty wykonania analogicznego protokołu w 2024 roku.

O terminie przeprowadzenia kontroli w danej części zamówienia, Wykonawca powiadomi  Kierowników Grup Zabezpieczenia odpowiedzialnych za administrowane rejony z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

Kontrola stanu technicznego może być wykonywana wyłącznie przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń – konstrukcyjno-budowlane, drogowe, mostowe oraz instalacyjne    w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych; instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z art. 62 ust 5 i 6 ustawy Prawo budowlane o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu dozoru lub usług. Osoby te powinny legitymować się aktualnym wpisem do ewidencji Izby Inżynierów Budownictwa.  Wykonawca  przystępując do przetargu musi przedłożyć wykaz pracowników przeprowadzających przegląd wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień budowlanych i aktualne zaświadczenie            o przynależności  do Izby Inżynierów Budownictwa - załącznik nr 6.

Zamawiający nie wymaga wykonania przeglądu instalacji gazowej, elektrycznej, piorunochronnej i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych wentylacyjnych) - należy jedynie przywołać nr protokołu i datę ostatniego aktualnego przeglądu branżowego - w przypadku braku w/w protokołów Wykonawca pisemnie, bezzwłocznie zawiadomi o powyższym fakcie Infrastrukturę 16 WOG Drawsko Pomorskie.

Z przeprowadzonej okresowej kontroli raz w roku obiektów budowlanych, Wykonawca sporządzi stosowne protokoły zgodnie z załącznikiem nr 7 dla budynków oraz dla budowli .

Protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny  zawierać w szczególności:

- ocenę stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą wraz                           z zdefiniowanymi rozmiarami zużycia lub uszkodzenia i zakresem robot remontowych oraz wskazaniem kolejności i pilności ich wykonania

- potwierdzenie przeprowadzenia wymaganych przepisami obowiązującego prawa  i PN badań             i kontroli

- potwierdzenie usunięcia uszkodzeń oraz uzupełnienia braków , które mogłyby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi , bezpieczeństwa mienia lub środowiska – stosownie do uregulowań § 70 ustawy Prawo budowlane.

Opinie techniczne powinny zawierać w szczególności;

- ocenę stanu zużycia użytkowanego elementu

- identyfikacje zagrożeń w zakresie zapewnienia wymogów podstawowych, dotyczących                     w szczególności bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska

- zdefiniowanie rozmiarów zużycia lub uszkodzeń obiektów budowlanych

- zakres robot remontowych i konserwacyjnych oraz kolejność ich wykonania

- potwierdzenie usunięcia uszkodzeń i braków, które mogłyby spowodować zagrożenia życia lub mienia

- dyspozycje w zakresie :

- ukierunkowania działań konserwacyjno-remontowych oraz wykaz obiektów budowlanych uznanych do powyższych działań w pierwszej kolejności:

- wskazanie co do metod i wad w sposobie użytkowania obiektów budowlanych

- zaleceń odnośnie konieczności przeprowadzenia badań specjalistycznych bądź ekspertyz technicznych

1.Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołów z okresowej kontroli raz w roku obiektów budowlanych i dostarczenia ich do Zamawiającego (Grupy Zabezpieczenia Wałcz, Złocieniec, Drawsko Pomorskie) w wersji papierowej w 1 egzemplarzu  oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (w formacie pliku pdf) osobno dla każdej Grupy Zabezpieczenia.

UWAGA:

Dla każdej Grupy Zabezpieczenia obowiązuje jedna płyta dla infrastruktury ogólnej, infrastruktury szkoleniowej oraz infrastruktury lotniskowej.

2.Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wpisów w Książkach Obiektów Budowlanych  zgodnie z art. 60e ust. 1 pkt 3 w zakresie wskazanym w art. 60e ust. 3 Ustawy Prawo budowlane.

3. Potwierdzeniem przekazania protokołów kontroli infrastruktury ogólnej będzie spisany protokół odbioru wykonanej usługi (załącznik  umowy).

4. Po zakończeniu usługi przed podpisaniem protokołów odbioru wykonanej usługi. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu tj. do Infrastruktury 16 WOG w Drawsku Pomorskim protokoły (infrastruktury ogólnej, infrastruktury szkoleniowej oraz infrastruktury lotniskowej) w wersji elektronicznej na jednej płycie CD (w formacie pliku pdf) za wszystkie Grupy Zabezpieczenia.

UWAGA;

Wykonawca nadaje numery poszczególnym protokołom według wskazanego klucza;

Przykład:      PROTOKÓŁ NR 1/12/2233/2020     gdzie

1 – numer protokołu

12 – numer obiektu

2233 – numer kompleksu wojskowego

2020 – rok przeprowadzenia kontroli.

Powyższy sposób numerowania protokołów obowiązuje dla wersji papierowej   jak i elektronicznej.

Osobną numerację protokołów stosować dla każdej Grupy Zabezpieczenia.

B.    INFRASTRUKTURA SZKOLENIOWA;

# Kontrola okresowa obiektów infrastruktury szkoleniowej:

Dotyczy obiektów: terenowych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności państwa oraz ich usytuowanie bez stanowisk kierowania, budynków szkoleniowych, warsztatów, magazynów, tarczowni, schronów, itp.

- Kontrolę okresową rozpoczyna się od zapoznania  z dokumentacją techniczną obiektu     i parametrami użytkowymi jego funkcjonowania.

- Kontrolę okresową realizować w obszarze powierzchni zabudowy jak i strefy ochronnej tego obiektu, o ile obiekt taką posiada.

- W obszarze powierzchni zabudowy ocenie okresowej podlegają obiekty z wyłączeniem stanowisk kierowania, budynków szkoleniowych, warsztatów, magazynów, tarczowni, schronów, sieci energetycznych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych itp.

- Dla obiektów wyszczególnionych w ppkt. 2 prowadzone są odrębne KOB, a kontrole okresowe realizuje się w oparciu o zasady obowiązujące dla infrastruktury ogólnej.

- Na terenie stref ochronnych obiektów szkoleniowych, o ile szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej, kontroli okresowej poddać należy stan ogrodzenia 
i oznakowania ostrzegawczego, zapór drogowych, występowanie elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania tego obiektu i w jego otoczeniu.

- Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy:

- konstrukcji służące do przenoszenia obciążenia ćwiczących np.: poręcze do ćwiczeń, podesty na wysokościach, zamocowania lin do podciągania się, kładki wahliwe, zespoły urządzeń wysokościowych, ściany wspinaczkowe, itp.,

- zabezpieczające i osłonowe, pasy przeciwpożarowe na obiektach gdzie realizowane jest szkolenie z użyciem środków bojowych i pozorowania pola walki, materiałów wybuchowych, środków chemicznych oraz otwartego ognia,

- konstrukcji w strefach strzelań mogące powodować rykoszety i odbicia pocisków,

- budowli wodnych i hydrotechnicznych np.: elementy nośne pomostów, stan ścian oporowych nabrzeży, zamocowania urządzeń podwodnych do szkolenia nurków, itp.

- awaryjnego opróżniania wody z urządzeń do szkolenia załóg czołgowych.

- instalacje i urządzenia podziemne, które mogą załamać się pod ciężarem człowieka lub sprzętu wykorzystywanego podczas ćwiczeń.

- W trakcie przeprowadzania kontroli wszystkie komórki organizacyjne Zarządu, Administratora i Użytkownika obiektu są obowiązane do:

- udzielania Kontrolującym merytorycznych wyjaśnień i wskazówek dotyczących specyfiki eksploatacji obiektu,

- udostępniania dokumentacji, która może mieć wpływ na wynik przeprowadzanej kontroli,

- Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych należy dokonać w oparciu                   o oględziny i badania przeprowadzone w obiektach i w terenie, dokumentując wyniki     w protokołach.

- Wyniki kontroli należy dokumentować w protokołach (zgodnie z załącznikiem nr 7), które powinny zawierać:

- ocenę stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą,

- potwierdzenie przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami, badań i kontroli,

- ocenę spełnienia przez obiekt wymogów określonych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane w zakresie: bezpieczeństwa konstrukcji, użytkowania i pożarowego, warunków higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska, uszkodzeń biologicznych, oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,

- ocenę możliwości dalszego użytkowania obiektu lub konieczności wykonania robót budowlanych w celu doprowadzenia obiektu do należytego stanu technicznego i estetycznego, w tym również uwaga o konieczności przesłania kopii protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego (art. 70 ust. 2 ustawy),

- potwierdzenie konieczności usunięcia uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. Potwierdzenia dokonuje zarządca lub kierownik infrastruktury WOG odpowiednio do zakresu napraw, wg. Ustaleń                  w odrębnych przepisach,

- opinie i dyspozycje zarządcy

- oceny infrastruktury szkoleniowej należy posługiwać się zasadami przyjętymi w Instrukcji dla obiektów budowlanych – tj. grupy budowli, stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. W przypadku, gdy w kompleksie szkoleniowym zlokalizowane są obiekty infrastruktury ogólnej, np. ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, trafostacje i inne, to obiekty te należy ująć                       w odpowiednich dla nich zestawieniach,

- W przypadku przesłania kopii protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana jednocześnie do bezzwłocznego przesłania kopii protokołu do zarządcy.

1.Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołów z okresowej kontroli raz w roku obiektów infrastruktury szkoleniowej i dostarczenia ich do Zamawiającego (Grupy Zabezpieczenia Wałcz, Złocieniec, Drawsko Pomorskie) w wersji papierowej w 1 egzemplarzu  oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (w formacie pliku pdf) osobno dla każdej Grupy Zabezpieczenia.

UWAGA:

Dla każdej Grupy Zabezpieczenia obowiązuje jedna płyta dla infrastruktury ogólnej, infrastruktury szkoleniowej oraz infrastruktury lotniskowej.

2.Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wpisów w Książkach Obiektów Budowlanych  zgodnie z art. 60e ust. 1 pkt 3 w zakresie wskazanym w art. 60e ust. 3 Ustawy Prawo budowlane.

3. Potwierdzeniem przekazania protokołów kontroli infrastruktury szkoleniowej będzie spisany protokół odbioru wykonanej usługi (załącznik  umowy).

4. Po zakończeniu usługi przed podpisaniem protokołów odbioru wykonanej usługi. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu tj. do Infrastruktury 16 WOG w Drawsku Pomorskim protokoły (infrastruktury ogólnej, infrastruktury szkoleniowej oraz infrastruktury lotniskowej) w wersji elektronicznej na jednej płycie CD (w formacie pliku pdf) za wszystkie Grupy Zabezpieczenia.

UWAGA;

Wykonawca nadaje numery poszczególnym protokołom według wskazanego klucza;

Przykład:      PROTOKÓŁ NR 1/OS/2233/2020     gdzie

1 – numer protokołu

OS – obiekt szkoleniowy

2233 – numer kompleksu wojskowego

2020 – rok przeprowadzenia kontroli.

Powyższy sposób numerowania protokołów obowiązuje dla wersji papierowej jak i elektronicznej.

Osobną numerację protokołów stosować dla każdej Grupy Zabezpieczenia.

C. INFRASTRUKTURA LOTNISKOWA;

1. Czynności do wykonania podczas kontroli rocznej.

W ramach usługi polegającej na wykonaniu kontroli rocznej  stanu technicznego oraz sprawdzenia przydatności do użytkowania obiektów infrastruktury lotniskowej wojskowego lądowiska ZIEMSKO  przewiduje się wykonania w zakresie kontroli stanu technicznego:

- terenowych obiektów lotniskowych:

- droga startowa;

- droga kołowania;

- płaszczyzny postoju samolotów;

- płaszczyzna prób silników;

- naturalne nawierzchnie lotniskowe;

- czołowe pasy bezpieczeństwa;

- boczne pasy bezpieczeństwa;

- drogi manewrowe i dojazdowe;

- awaryjna droga startowa.

- elementy zabudowy inżynieryjnej:

- system odwadniający;

- system elektroenergetyczny;

- system teletechniczny;

- lotniskowe wskaźniki wiatru.

- Podstawowe określenia.

Podstawowe określenia użyte w niniejszym Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usługi są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami:

- inwentaryzacja uszkodzeń – inwentaryzację uszkodzeń należy przeprowadzić dla każdego elementu funkcjonalnego lądowiska ( EFL ) stosując metodę wizualną. Inwentaryzację należy wykonywać na znormalizowanych podkładach, prowadzić w systemie płytowym, to znaczy inwentaryzować każdą płytę (w przypadku nawierzchni bitumicznych nawierzchnie podzielić „wirtualnie” na umowne płyty). Na poszczególnych płytach mogą występować różne rodzaje uszkodzeń: powierzchniowe, liniowe                   i punktowe, które wymagają określenia swoich rozmiarów.

Kontrola okresowa obiektów infrastruktury lotniskowej:

- Kontrola elementów funkcjonalnych lotniska(EFL);

- Oceny obiektów lądowisk należy dokonać w oparciu o oględziny i badania przeprowadzone na obiektach w terenie, dokumentując wyniki w protokołach oraz na załączonych wzorach ( tablicach );

- Zespół przeprowadzający kontrolę powinien przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami poprzednich kontroli, zakresem robót remontowych wykonywanych w okresie od poprzedniej kontroli, sprawozdaniami z ewentualnych ekspertyz i ocen rzeczoznawców oraz ujawnionych wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów obiektów obiektu budowlanego, a także protokołów z kontroli i badań instalacji, przewodów lub urządzeń;

- Wykonawca kontroli stanu technicznego infrastruktury lotniskowej zawiadamia pisemnie o terminie planowanego rozpoczęcia czynności 16 Wojskowy Oddział w Drawsku Pomorskim łącznie                        z przekazaniem harmonogramu kontroli. Jednostkę Wojskową łącznie z wnioskiem o wydanie przepustki na teren zamknięty;

- Kontrola stanu technicznego infrastruktury lotniskowej winna być przeprowadzona z godnie                      z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz Decyzji nr 110/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia w sprawie przeprowadzenia okresowej kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej wojskowych obiektów oraz stałych urządzeń technicznych;

- W trakcie kontroli należy ustalić zakres konserwacji oraz remontów, uwzględniając potrzebę zachowania bezpieczeństwa użytkowania obiektu;

- Z przeprowadzonej kontroli stanu technicznego infrastruktury lotniskowej należy sporządzić protokoły wg otrzymanego wzoru, do których należy wprowadzić wyniki badań określone w niniejszej specyfikacji;

Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie wykonywania przeglądu stanu technicznego infrastruktury lotniskowej.

1.Wyniki kontroli należy dokumentować w protokołach z okresowej rocznej kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej poszczególnych budowli i stałych urządzeń technicznych, dołączając odpowiednie załączniki.

- protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny zawierać w szczególności:

- ocenę stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą wraz   z zdefiniowanymi rozmiarami zużycia lub uszkodzenia i zakresem robót remontowych oraz wskazaniem kolejności           i pilności ich wykonania;

- potwierdzenie przeprowadzenia wymaganych przepisami obowiązującego prawa i PN badań i kontroli;

- sprawdzenie spełnienia przez obiekt podstawowych wymogów określonych w § 5 ust 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane w zakresie bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków higieniczno – sanitarnych i ochrony środowiska, uszkodzeń biologicznych, oszczędności energii            i izolacji cieplnej;

- potwierdzenie usunięcia uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska – stosownie do uregulowań § 70 ustawy;

- ocenę wartości użytkowej – zużycie funkcjonalne.

- sprawdzenie przydatności do użytkowania dokonuje się poprzez ocenę wartości użytkowej całego obiektu budowlanego – zużycia funkcjonalnego, które ustala się na podstawie kryteriów uwzględniających uwarunkowania:

- zużycie ekonomiczne – obniżona wartość obiektu budowlanego lub nieuzasadniona wysokość jego kosztów eksploatacyjnych, spowodowana zastosowaniem przestarzałych technologii i materiałów, nie odpowiadającą aktualnym wymaganiom wynikającym z ogólnego rozwoju społecznego, wprowadzającą potrzebę poprawy wykończenia i wyposażenia technicznego, mimo że eksploatowany obiekt jest jeszcze fizycznie (technicznie) sprawny i spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa;

- zużycie moralne – utrata walorów użytkowych, spowodowana zmianą wymagań stawiany obiektowi ze względu na wewnętrzne lub zewnętrzne oddziaływania środowiska, bądź zewnętrznych warunków środowiska, uciążliwości eksploatacji, naruszenie norm bezpieczeństwa, rozwiązania materiałowe, postęp technologiczny, zmiana norm użytkowania.

- ocena zużycia funkcjonalnego wynikająca z porównań:

- projektowanych rozwiązań użytkowych do aktualnych preferowanych (ocena nowoczesności);

- sposób wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne do obecnych rozwiązań techniczno – materiałowych;

- przeznaczenia utrudniające lub uniemożliwiające zmianę sposobu wykorzystania.

- potrzeby remontowe – ustala się w oparciu o protokół kontroli, z zachowaniem pierwszeństwa dla robót mających na celu:

-  eleminacje zagrożeń bezpieczeństwa użytkowania;

- zabezpieczenia przeciwpożarowe;

- spełnienie wymagań ochrony środowiska;

- potrzeb użytkowych obiektu dla jednostek wojskowych.

- stopień zużycia technicznego obiektów budowlanych należy określić w oparciu 
o bezpośrednią kontrolę wg metody szczegółowej lub czasowej. Z uwagi na znaczne zużycie oraz okres użytkowania obiektów wojskowych, częsta przekraczających umowne okresy trwałości, jako podstawową należy przyjmować metodę szczegółowo – wizualną.

- opinie techniczne powinny zawierać w szczególności:

- ocenę stanu zużycia użytkowanego zasobu;

- identyfikację zagrożeń w zakresie zapewnienia wymogów podstawowych dotyczących                        w szczególności bezpieczeństwa:

- konstrukcji;

- pożarowego użytkowania;

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych;

- ochrony środowiska.

- zdefiniowanie rozmiarów zużycia lub uszkodzeń obiektów budowlanych;

- zakres robót remontowych i kolejność ich wykonania;

- potwierdzenie usunięcia uszkodzeń i braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub mienia;

- dyspozycje w zakresie:

- ukierunkowania działań konserwacyjno – remontowych oraz wykaz obiektów budowlanych uznanych do powyższych działań w pierwszej kolejności;

- wskazanie co do metod i wad w sposobie użytkowania obiektów budowlanych;

- zaleceń odnośnie konieczności przeprowadzenia badań specjalistycznych bądź ekspertyz technicznych.

1.Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołów z okresowej kontroli raz w roku obiektów infrastruktury lotniskowej (4 egz. wersji papierowej) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (w formacie pliku pdf)  i dostarczenia ich do Zamawiającego (Kierownik Sekcji Infrastruktury Lotniskowej) – ww. wymienioną płytę CD należy traktować jako płytę dodatkową.

UWAGA:

Dla każdej Grupy Zabezpieczenia obowiązuje jedna płyta dla infrastruktury ogólnej, infrastruktury szkoleniowej oraz infrastruktury lotniskowej.

2.Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wpisów w Książkach Obiektów Budowlanych  zgodnie z art. 60e ust. 1 pkt 3 w zakresie wskazanym w art. 60e ust. 3 Ustawy Prawo budowlane ( książki infrastruktury lotniskowej znajdują się w GZ Drawsko Pom.).

3. Potwierdzeniem przekazania protokołów z kontroli infrastruktury lotniskowej będzie spisany protokół odbioru wykonanej usługi (załącznik  umowy).

4. Po zakończeniu usługi przed podpisaniem protokołów odbioru wykonanej usługi. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu tj. do Infrastruktury 16 WOG w Drawsku Pomorskim protokoły (infrastruktury ogólnej, infrastruktury szkoleniowej oraz infrastruktury lotniskowej) w wersji elektronicznej na jednej płycie CD (w formacie pliku pdf) za wszystkie Grupy Zabezpieczenia.

UWAGA;

- Przed przystąpieniem do wykonania usługi (nie później niż na trzy dni robocze przed planowanym przystąpieniem do prac) Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie obiekty infrastruktury lotniskowej zgodnie z załącznikami do Specyfikacji nr 8 i 10 w celu wyłączenia poszczególnych lądowisk.

- Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu obiekty infrastruktury lotniskowej zgodnie     z załącznikami do Specyfikacji nr 9 i 11 w celu włączenia do eksploatacji poszczególnych lądowisk.

- WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH.

Wszystkie prace towarzyszące nie ujęte w zestawieniu prac, oferent powinien uwzględnić        w swojej ofercie.

- INFORMACJE O MIEJSCU WYKONYWANIA ROBÓT:

Przeprowadzane kontrole okresowe raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska odbywać się będą w:

- Grupa Zabezpieczenia Wałcz – infrastruktura ogólna: miejscowość Wałcz, Cybowo, Nadarzyce.

- p. Artur PAWLIKOWSKI,  tel. 261-472-180 – Kierownik SOI GZ Wałcz lub

- p. Tomasz GIEŁCZYK, tel. 261-472-169 –  Inspektor TUN GZ Wałcz

- Grupa Zabezpieczenia Złocieniec – infrastruktura ogólna: miejscowość Złocieniec, Szczecinek.

- p. Marek SERKOWSKI,  tel. 261-465-722 – Kierownik SOI GZ Złocieniec (lub osoba przez niego wyznaczona)

- Grupa Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie – infrastruktura ogólna: miejscowość Oleszno, Jaworze, Karwice, Konotop, Głębokie, Ziemsko, Studnica, Suchowo .

- p. Marek ADAMCZEWSKI,  tel. 261-474-031 – Kierownik GZ Drawsko Pomorskie (lub osoba przez nią wyznaczona)

- Infrastruktura szkoleniowa – GZ Drawsko Pomorskie, GZ Wałcz, GZ Złocieniec Wykaz miejsc znajduje się w załączniku nr 4.

- p. Artur PAWLIKOWSKI,  tel. 261-472-180 – Kierownik SOI GZ Wałcz lub

- p. Tomasz GIEŁCZYK, tel. 261-472-169 –  Inspektor TUN GZ Wałcz,

- p. Marek SERKOWSKI,  tel. 261-465-722 – Kierownik SOI GZ Złocieniec (lub osoba przez niego wyznaczona),

- p. Marek ADAMCZEWSKI,  tel. 261-474-031 – Kierownik GZ Drawsko Pomorskie (lub osoba przez nią wyznaczona),

5.  Infrastruktura lotniskowa - Wykaz miejsc znajduje się w załączniku nr 5.

- p. Artur CIECHAN, tel. 261-474-180 - Kierownik Sekcji Infrastruktury Lotniskowej

Organizacja robót

Najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym przystąpieniem do prac Wykonawca dostarczy do odpowiednich Grup Zabezpieczenia dane wszystkich osób (imię, nazwisko) oraz wszystkich pojazdów (rodzaj, typ, nr rejestracyjny, kierowca) przewidywanych do użycia przy realizacji zamierzenia w celu wydania przepustek.

1. Pomieszczenie socjalne

Zaplecze wykonania usługi: wykonawca z uwagi na zakres prac nie będzie korzystał z zaplecza         i pomieszczeń Grup Zabezpieczenia w ramach wykonywanej umowy.

2. Zabezpieczenie interesu osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie wykonywania prac.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca będzie podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów        i normatywów z zakresu ochrony środowiska, bhp i ppoż. przy wykonywaniu prac.

4. Warunki bezpieczeństwa pracy.

Podczas realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie     z obowiązującymi przepisami bhp, wyposażyć pracowników we właściwy sprzęt ochrony osobistej, urządzenia i narzędzia.

5. Stosowanie do ustaleń prawa i innych przepisów

Wykonawca jest zobowiązany:

- znać przepisy prawne wydane zarówno przez organy administracji publicznej jak   i przepisy prawa lokalnego (miejscowego) oraz inne regulacje prawne i wytyczne związane z pełną odpowiedzialnością ich przestrzegania.

- posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności budowlanej oraz być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne,  to w całości obciążą one Wykonawcę.

4. NAZWY I KODY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Kod CPV | Nazwa robót |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 71356100-9 | - Usługi kontroli technicznej |

5. SPOSÓB ODBIORU PRAC.

Materiały z wykonanej kontroli należy przekazać w formie pisemnej – wydrukowanej, osobie wskazanej w umowie ze strony Zamawiającego celem sprawdzenia, w terminie      co najmniej 14 dni przed umownym terminem zakończenia prac, wraz z oświadczeniem, że przekazane materiały są kompletne           i wykonane zgodnie z umową i niniejszą SWiOU.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 07 lipca1994 r. Prawo budowlane.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

Przepisy obowiązujące w resorcie Obrony narodowej:

- Instrukcja w sprawie przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (MON IwspSZ 2017r.).

6.	Decyzja nr 110/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie przeprowadzania okresowej kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektów budowlanych.

7.	Normy Obronne:

- NO-17-A500 z 2016 roku „Nawierzchnie lotniskowe i drogowe.

Badania nośności”;

- NO-17-A501 z 2015 roku :„Nawierzchnie lotniskowe.

Badania szorstkości”;

- NO-17-A502 z 2015 roku :„Nawierzchnie lotniskowe.

Badanie równości”;

- NO-17-A503 z 2017 roku: „Nawierzchnie lotniskowe. Naturalne nawierzchnie lotniskowe. Badanie nośności.”

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 – Wykaz obiektów do przeglądów raz w roku – GZ Wałcz.

- Załącznik nr 2 – Wykaz obiektów do przeglądów raz w roku – GZ Złocieniec.

- Załącznik nr 3 – Wykaz obiektów do przeglądów raz w roku – GZ Drawsko Pomorskie.

- Załączniki nr 4 - Wykaz obiektów infrastruktury szkoleniowej do przeglądu raz w roku – GZ Drawsko

Pomorskie, GZ Wałcz, GZ Złocieniec.

- Załącznik nr 5 – Wykaz obiektów infrastruktury lotniskowej do przeglądu raz w roku.

- Załącznik nr 6 – Potencjał kadrowy.

- Załącznik nr 7 – Wzory protokołów z kontroli raz w roku wraz z tabelami.

- Załącznik nr 8 – Wzór  protokołu przekazania infrastruktury lotniskowej dla Firmy (Ziemsko).

- Załącznik nr 9 – Wzór  protokołu przekazania infrastruktury lotniskowej od Firmy (Ziemsko).