| Załącznik nr 8 do SWZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z dyspozycją zawartą w Rozdziale 9 ust 1 pkt 5) SWZ |  |  |  |
| ## LP | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO | NAZWA HANDLOWA PRODUCENT, ORAZ TYP/MODEL RADIOTELEFONU | DANE TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | RADIOTELEFON PRZENOŚNY |  |  |
| 1.1 | Parametry techniczne |  |  |
| - | Zakres częstotliwości: nie mniejszy niż 380-430 MHz; |  |  |
| - | Moc nadajnika: nie mniej niż 2,2 W; |  |  |
| - | Pojemność akumulatora min. 2000 mAh; |  |  |
| - | Odstęp międzykanałowy: 25 kHz; |  |  |
| - | Odstęp dupleksowy: 10 MHz; |  |  |
| - | Sterowanie mocą - nie mniej niż 3 kroki; |  |  |
| - | Dokładność poziomu mocy: +/-2 dB; |  |  |
| - | Zdolność do wymuszenia maksymalnej mocy promieniowanej; |  |  |
| - | Szyfrowanie łącza radiowego algorytmem TEA-2; |  |  |
| - | Zaimplementowane szyfrowania End-to-End; |  |  |
| - | Uszczelnienie: nie gorzej niż klasy lP-54; |  |  |
| - | Wstrząsy i drgania - nie gorzej niż klasy ETS 300 019-1-5 klasa 5.1 i 5.2 klasa 5M2 i 5M3 MIL 810 CIDIEJF; |  |  |
| - | Wilgotność: ETS 300 019-1-5 klasa 5.1 i 5.2 ElA/TłA 603. |  |  |
| 1.2 | Wymagania funkcyjne |  |  |
| - | wbudowany i aktywowany odbiornik GPS; |  |  |
| - | liczba jednocześnie śledzonych satelitów 12; |  |  |
| - | tryb pracy: autonomiczny lub wspomagany (A-GPS); |  |  |
| - | lokacje książki adresowej min. 100; |  |  |
| - | lista wiadomości tekstowych min. 20; |  |  |
| - | lista komunikatów statusu min. 100; |  |  |
| - | lista skanowania min. 20 list po 20 grup; |  |  |
| - | wywołanie grupowe — tryb trankingowy (TMO) i bezpośredni (DM0); |  |  |
| - | DM0 Repeater. |  |  |
| 1.3 | Skanowanie |  |  |
| - | skanowanie w tle; • sygnalizacja dołączenia do grupy skanowania; • status skanowania (włączone/wyłączone). |  |  |