Oleszno, dnia 12.05.2025 r.

16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

W DRAWSKU POMORSKIM

Ul. Główna 1

78-513 Oleszno

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

REMONT SCHODÓW W BUDYNKACH

NR 86 i 87 STRZELNICA KONOTOP.

Kategoria robót:

45450000-6 – ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE.

90510000-5  - USUWANIE I OBRÓBKA ODPADÓW

Obiekt:

### BUDYNKI NR 86 i 87 STRZELNICA KONOTOP

Adres:

### UL. GŁÓWNA 1 ; 78-513 OLESZNO

SPORZĄDZIŁ

mgr inż. Marek Adamczewski

Upr. GP 7342/1831/94, ZAP/BO/3300/02

1.PRZEDMIOT  I  ZAKRES  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o  zestawienie robót stanowiące załącznik do SIWZ i wizję lokalną na przyszłym placu budowy. Zestawienie robót, szkice, rysunki i inne dokumenty służące do opisu przedmiotu zamówienia  należy traktować jako materiał pomocniczy. W oparciu o nie i na podstawie wizji lokalnej wykonawca sam sporządzi przedmiar robót, na podstawie którego określi cenę oferty.

Roboty remontowe dotyczące remontu schodów zewnętrznych w budynku  nr 86 w kompleksie Strzelnica Konotop Lewy,  polegać będą na:

- Zerwaniu posadzki cementowej.

- Rozebraniu obróbek blacharskich pasa okapowego z blachy nie nadającej się do użytku.

- Zeszlifowaniu powierzchni podestów schodowych w celu usunięcia resztek kleju do płytek podłogowych.

- Demontażu z elewacji tynku cienkowarstwowego z warstwą izolacji termicznej ściany z płyt styropianowych.

- Odcięciu balustrad schodowych od stopni wspornikowych.

- Odcięciu od lica ściany żelbetowych stopni schodowych wspornikowych.

- Rozebraniu stopy betonowej.

- Ustawieniu rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysokości kolumny 4 i 6 m.

- Zeskrobaniu i zmyciu starej farby z podestów schodowych od spodu.

- Wywiezieniu gruzu na odległość 30 km, łącznie z kosztami składowania gruzu na wysypisku.

- Gruntowaniu powierzchni poziomych preparatem gruntującym.

- Wykonaniu obróbki pasa okapowego z papy podkładowej termozgrzewalnej szerokości 30 cm.

- Wykonaniu i montażu obróbek blacharskich pasa okapowego z blachy powlekanej w rozwinięciu do 25 cm.

- Wykonaniu izolacji podposadzkowej podestów schodowych z papy termozgrzewalnej podkładowej.

- Wykonaniu posadzki cementowej z gotowej suchej mieszanki typu „Beton B30 Baumit” lub „posadzka cementowa Baumit”, zatartej na ostro (powierzchnia rowkowana), o grubości średniej 50 mm, zbrojonej zbrojeniem rozproszonym polimerowym.

- Wykonaniu poziomej izolacji przeciwwilgociowej gr. 1mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie), ręcznie.

- Antykorozyjnym zabezpieczeniu odkrytego zbrojenia w podestach schodowych.

- Ręcznym uzupełnieniu ubytków betonu zaprawą typu PCC.

- Szpachlowaniu powierzchni betonu i wykonaniu akrylowej powłoki ochronnej – podesty schodowe.

- Gruntowaniu podłoży w technologii Flowerfresh Printer z posypką z piasku kwarcowego (lub równoważnej).

- Wykonaniu posadzki z żywicy poliuretanowo-cementowej z dodatkiem piasku kwarcowego w technologii Flowerfresh HF (A+B+C+D) o grubości 6 mm.

- Wykonaniu warstwy zamykającej na posadzce w technologii Flowerfresh Cove Coating (A+B+C).

- Wykonaniu stopy betonowej.

- Dostawie prefabrykowanej stalowej konstrukcji schodów na plac budowy, wykonanej według Dokumentacji Wykonawczej.

- Wierceniu otworów w cegle o średnicy 16 mm i długości 24 cm.

- Osadzeniu prętów gwintowanych fi 16 mm w otworach na kotwę chemiczną HIT-HY270.

- Montażu prefabrykowanej konstrukcji schodów na ścianach budynku.

- Uzupełnieniu zdemontowanej izolacji termicznej ścian wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego nakrapianego oraz malowaniu fragmentu uzupełnionego elewacji farbą silikatową.

- Wymianie drzwi zewnętrznych z PCV na drzwi z profili aluminiowych zewnętrznych (profil ciepły) z wypełnieniem pełnym.

- Malowaniu farbami olejnymi krat i balustrad schodowych o konstrukcji metalowej.

Roboty remontowe dotyczące remontu schodów zewnętrznych w budynku  nr 87 w kompleksie Strzelnica Konotop Prawy,  polegać będą na:

- Rozebraniu posadzek z płytek na kleju, bez odzysku płytek.

- Zerwaniu posadzki cementowej.

- Rozebraniu obróbek blacharskich pasa okapowego z blachy nie nadającej się do użytku.

- Zeszlifowaniu powierzchni podestów schodowych w celu usunięcia resztek kleju do płytek podłogowych.

- Demontażu z elewacji tynku cienkowarstwowego z warstwą izolacji termicznej ściany z płyt styropianowych.

- Odcięciu balustrad schodowych od stopni wspornikowych.

- Odcięciu od lica ściany żelbetowych stopni schodowych wspornikowych.

- Rozebraniu stopy betonowej.

- Ustawieniu rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysokości kolumny 4 i 6 m.

- Zeskrobaniu i zmyciu starej farby z podestów schodowych od spodu.

- Wywiezieniu gruzu na odległość 30 km, łącznie z kosztami składowania gruzu na wysypisku.

- Gruntowaniu powierzchni poziomych preparatem gruntującym.

- Wykonaniu obróbki pasa okapowego z papy podkładowej termozgrzewalnej szerokości 30 cm.

- Wykonaniu i montażu obróbek blacharskich pasa okapowego z blachy powlekanej w rozwinięciu do 25 cm.

- Wykonaniu izolacji podposadzkowej podestów schodowych z papy termozgrzewalnej podkładowej.

- Wykonaniu posadzki cementowej z gotowej suchej mieszanki typu „Beton B30 Baumit” lub „posadzka cementowa Baumit”, zatartej na ostro (powierzchnia rowkowana), o grubości średniej 50 mm, zbrojonej zbrojeniem rozproszonym polimerowym.

- Wykonaniu poziomej izolacji przeciwwilgociowej gr. 1mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie), ręcznie.

- Antykorozyjnym zabezpieczeniu odkrytego zbrojenia w podestach schodowych.

- Ręcznym uzupełnieniu ubytków betonu zaprawą typu PCC.

- Szpachlowaniu powierzchni betonu i wykonaniu akrylowej powłoki ochronnej – podesty schodowe.

- Gruntowaniu podłoży w technologii Flowerfresh Printer z posypką z piasku kwarcowego (lub równoważnej).

- Wykonaniu posadzki z żywicy poliuretanowo-cementowej z dodatkiem piasku kwarcowego w technologii Flowerfresh HF (A+B+C+D) o grubości 6 mm.

- Wykonaniu warstwy zamykającej na posadzce w technologii Flowerfresh Cove Coating (A+B+C).

- Wykonaniu stopy betonowej.

- Dostawie prefabrykowanej stalowej konstrukcji schodów na plac budowy, wykonanej według Dokumentacji Wykonawczej.

- Wierceniu otworów w cegle o średnicy 16 mm i długości 24 cm.

- Osadzeniu prętów gwintowanych fi 16 mm w otworach na kotwę chemiczną HIT-HY270.

- Montażu prefabrykowanej konstrukcji schodów na ścianach budynku.

- Uzupełnieniu zdemontowanej izolacji termicznej ścian wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego nakrapianego oraz malowaniu fragmentu uzupełnionego elewacji farbą silikatową.

- Wymianie drzwi zewnętrznych z PCV na drzwi z profili aluminiowych zewnętrznych (profil ciepły) z wypełnieniem pełnym.

- Malowaniu farbami olejnymi krat i balustrad schodowych o konstrukcji metalowej.

- WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH.

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie ujęte w zestawieniu robót, a wynikające z planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planów organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia  i utrzymania porządku na placu budowy, zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót oraz  koszty wywozu i składowania (utylizacji) odpadów niebezpiecznych i materiałów z demontażu wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie.

- INFORMACJE O TERENIE BUDOWY:

Budynki nr 86 i 87, w których mają być wykonane roboty remontowe schodów zewnętrznych, znajdują się  w kompleksie Strzelnica Konotop, teren Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko.

Roboty prowadzone będą  na zewnątrz budynków.

Są to budynki trzykondygnacyjne, nie podpiwniczone o konstrukcji murowanej.

W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca musi zapewnić na obiektach warunki bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy zapewni sam Wykonawca w ramach przekazanego placu budowy.

Organizacja robót

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót; wskaże miejsce i sposób dostępu do istniejącej sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren kompleksu Strzelnica Konotop Lewy oraz Prawy.

W tym celu najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym przystąpieniem do prac Wykonawca dostarczy do Grupy Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie dane wszystkich osób (imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego) przewidywanych do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdów (rodzaj, typ, nr rejestracyjny, kierowca) przewidywanych do użycia przy realizacji zamierzenia w celu wydania przepustek.

Na terenie kompleksu prace remontowe mogą być prowadzone wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 700 do 1530, w piątki od godziny 700 do 1300. Praca w innych godzinach i dniach tylko za zgodą użytkownika obiektu.

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem budowy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

1. Pomieszczenie socjalne

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy swoim pracownikom pomieszczenie socjalne oraz dostęp do wc np. przenośne kabiny wc typu TOI-TOI.

2. Pomieszczenie magazynowe

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy pomieszczenie do składowania materiałów budowlanych w ramach przekazanego placu budowy.

3. Media

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp i wskaże:

- punkt poboru wody dla celów socjalnych i budowy,

- punkt poboru energii elektrycznej dla celów socjalnych i budowy.

Wykonawca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej oraz za odprowadzone ścieki. Szczegółowe warunki korzystania z mediów zostaną określone w umowie i protokole przekazania placu budowy.

Rozliczenie ryczałtowe zużytej wody na cele socjalno-bytowe i odprowadzanych ścieków przez Wykonawcę na podstawie kalkulacji zatwierdzonej przez Zamawiającego (do wglądu w Grupie Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Jako podstawę obliczenia norm zużycia wody przyjęto Tabelę nr 1 w/w Rozporządzenia, to jest „Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych, poz. 2 – wodociąg, ubikacja bez łazienki”.

Sposób wyliczenia przeciętnej normy zużycia wody:

  - Norma zużycia zgodnie z Tabelą nr 1 (średnia)	- 55 dm3/osobę/dobę

  - Przyjęty czas pracy pracownika w dni robocze od poniedziałku do piątku – 8 godz.

  - Wyliczenie dziennego zużycia wody:

55 dm3 : 24 godz. = 2,29 dm3/godz x 8 godz = 18,32 dm3/dzień pracy.

  - Przeliczenie z dm3 na m3:    18,32 :1000 = 0,01832 m3.

  - Do wyliczenia zużycia wody do celów socjalno-bytowych przyjmuje się:

0,01832 m3/pracownika/dzień roboczy.

  - Ilość odprowadzonych ścieków jest tożsama z ilością zużytej wody.

UWAGA: w przypadku gdy Wykonawca nie będzie korzystał z wody Zamawiającego do celów socjalno-bytowych (np. zabezpieczy przenośne kabiny TOI-TOI), powyższe rozliczenie nie będzie miało zastosowania. W celu potwierdzenia, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego kopie umowy najmu urządzeń, o których mowa powyżej. Brak takiej umowy skutkować będzie zastosowaniem rozliczenia ryczałtowego zużycia wody i odprowadzenia ścieków

Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

- korzystania z istniejących dróg wewnętrznych na terenie kompleksu.

- utrzymania porządku na placu budowy.

- utrzymywania w czystości dróg przyległych do terenu robót

Zabezpieczenie interesu osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie wykonywania robót.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca będzie podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót.

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

Podczas realizacji robót konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż., wyposażyć pracowników we właściwy sprzęt ppoż. i ochrony osobistej, urządzenia i narzędzia.

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa, określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

## Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego.

W czasie wykonywania robót Wykonawca zainstaluje znaki ostrzegawcze, niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż, i ochrony środowiska.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.

Stosowanie do ustaleń prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania

placu i terenu wokół budowy.

Dokumentacja budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji robót, która obejmuje:

- zeszyt korespondencji pomiędzy kierującym robotami i inspektorem nadzoru inwestorskiego;

- protokóły odbiorów częściowych i końcowych;

- protokoły prób; narad i ustaleń;

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, wyniki prób i pomiarów;

Dokumentacja robót powinna być przechowywana we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

4. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia

| Kod CPV | Nazwa robót budowlanych |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 45450000-6 | - roboty budowlane wykończeniowe pozostałe |
| 90510000-5 | - usuwanie i obróbka odpadów |

- OKREŚLENIA  PODSTAWOWE

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PN-ISO 7607-1 – „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz zgodnie z obowiązującymi określeniami zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami związanymi z przepisami Prawa Budowlanego.

Zeszyt korespondencji – dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania robót objętych umową.  Obowiązek prowadzenia zeszytu spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w zeszycie korespondencji będą dokonywane na bieżąco w porządku chronologicznym.

Każdy zapis w zeszycie będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do zeszytu będą przedstawione inspektorowi do akceptacji.  Zeszyt korespondencji dostarczy Zamawiający.

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (o których mowa w art. 12 Prawa budowlanego), której zamawiający powierza nadzorowanie prowadzonych robót budowlanych.

Jest przedstawicielem zamawiającego na budowie, z zakresem praw 
i obowiązków określonych w art. 25 i 26 Prawa budowlanego.

Wykonuje bieżącą kontrolę ilości i jakości wykonanych robót, bierze udział  
w odbiorach częściowych robót ulegających zakryciu i zanikających, badaniach i odbiorach instalacji i urządzeń oraz w odbiorze końcowym robót.

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wyrób budowlany – wyrób wytworzony w celu zastosowania w sposób trwały lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania.

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze  szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Obmiar robót – pomiar robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia ilości i wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Odbiór częściowy – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających oraz przeprowadzanie wszelkich prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.

Odbiór końcowy - nazwa czynności polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy robót budowlanych przez wyznaczoną przez zamawiającego komisję.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Przed wbudowaniem materiału należy przedstawić inspektorowi dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu (ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz zalecenia i instrukcje producentów.

Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane oraz urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ST. Wszystkie materiały stosowane do realizacji zamówienia w chwili dostawy na budowę muszą posiadać odpowiednie ważne certyfikaty zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie. Osobą odpowiedzialną za właściwe prowadzenie dokumentacji w zakresie  właściwości materiałów stosowanych do realizacja zamówienia i jej odpowiedniego przechowywania jest osoba powołana przez Wykonawcę do kierowania pracami; przedstawia inspektorowi nadzoru budowlanego w/w dokumenty do zaakceptowania.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom STWiORB oraz nie posiadające atestów, aprobat i  certyfikatów nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Wariantowe stosowanie materiałów.

Zamawiający nie przewiduje wariantowego stosowania materiałów, elementów oraz urządzeń w wykonywanych robotach.

Użyte nazwy własne materiałów mają na celu wskazanie jakości i parametrów użytych przez wykonawcę materiałów. Użyte wyroby powinny posiadać właściwości równoważne lub wyższe do tych podanych w specyfikacji.

Nie dopuszcza się stosowania wyrobów o niższych parametrach i właściwościach.

6.1   Farba emulsyjna powinna być ekologiczna, umożliwiająca prawidłowe „oddychanie’’ ścian i spełniać podstawowe dane techniczne :

- Lepkość – 6000 mPas

- Gęstość – 1,5 g/cm3

- Czas schnięcia – 2 h

- Zawartość substancji stałych – 55 %

6.2. Farba olejna powinna spełniać podstawowe dane techniczne:

  - Wygląd – ciecz

  - Barwa – zgodna z wzorcem koloru.

  - Zapach – charakterystyczny

  - Temp. Wrzenia – 1300C

  - Temp. Zapłonu – powyżej 230C

  - Gęstość w 200C – 1,10 – 1,30 g/cm3

  - Rozpuszczalność w wodzie – nie rozpuszczalna

  - Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ognia. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.

-   Niedopuszczalne są pigmenty chromowe i kadmowe oraz rakotwórcze organiczne.

6.3. Masa tynkarska powinna charakteryzować się następującymi właściwościami fizykochemicznymi:

- Wygląd – kolor zgodny ze wzornikiem – biały

- Zapach – bezwonny

- Gęstość zaprawy w stanie suchym – ok. 1,3 g/cm3

- Wartość pH – alkaliczne po zmieszaniu z wodą

-       Rozpuszczalność w wodzie – mieszalny

6.4. Użyta do wykonania obróbek blacharskich blacha cynkowo-tytanowa w arkuszach musi spełniać następujące wymagania  określone w PN-EN 988:

- Grubość blachy – minimum 0,55 mm

- Kolor - naturalny

- 0,2% granicy sprężystości - > 100 N/mm

- Wytrzymałość na rozciąganie - >150 N/mm

- Wydłużenie po zerwaniu - > 35 %

- Próba zginania (przy 180 0) – brak pęknięć na zgięciu

- Elementy rynien muszą być wykonane bezszwowo (systemowo)

- Prostowanie po zginaniu - brak pęknięć na zgięciu

- Podczas obrabiania blachy cynkowo-tytanowej temperatura  nie powinna być niższa niż 100C. Przy temperaturze niższej obrabiane brzegi należy ogrzewać. Przy zaginaniu blachy należy zachować promień gięcia min. 1,75 mm.

- Nie wolno dopuścić do zamoknięcia transportowanych i składowanych blach. Temperatura w pomieszczeniach, w których składuje się blachę nie może być niższa niż 00C. Składowaną blachę należy zabezpieczyć przed wilgocią i aktywnymi środkami chemicznymi.

6.5. Papa termozgrzewalna podkładowa użyta do wymiany pokrycia dachowego musi spełnić poniższe kryteria :

- Grubość – nie mniejsza niż 4,2 mm

- Rodzaj osnowy – włóknina poliestrowa

- Gramatura osnowy – nie mniejsza niż 180 g/m2

- Rodzaj masy asfaltowej – modyfikowana SBS

- Siła zrywająca pasek papy szerokości 5 cm (wzdłuż/w poprzek) – minimum 700/500 N

- Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/w poprzek) – minimum 40/40 %

- Giętkość w obniżonych temperaturach ( wałek Ø 30 mm) - -200/30mm

- Odporność na działanie wysokich temperatur w ciągu 2 h – 100 stC

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO

WYKONYWANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH.

Wykonawca  jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu i maszyn , jakie nie  spowodują   niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  prac.

Wyciągi towarowe i wciągarki do transportu pionowego materiałów powinny być ustawione i zamontowane w miejscu wykonywania robót zgodnie z dokumentacją techniczną producenta oraz z zachowaniem przepisów bhp przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie i pod nadzorem osoby uprawnionej, tak aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi i mienia.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takich środków transportu, jakie nie spowodują uszkodzeń transportowanych materiałów, elementów i urządzeń. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy przejmuje on pełną odpowiedzialność za warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z niniejszą specyfikacją,  Polskimi Normami, sztuką budowlaną oraz poleceniami i uzgodnieniami dokonywanymi na bieżąco z branżowymi inspektorami nadzoru powołanymi przez Zamawiającego.

9.1. Materiały pochodzące z rozbiórki (złom stalowy) Wykonawca przekaże protokolarnie do miejsca ( magazynu ) wskazanego przez magazyniera GZ Drawsko Pom.

9.2. Gruz, skrzydła drzwiowe z demontażu. Właścicielem odpadu jest wytwórca odpadu, to jest Wykonawca robót. Zgodnie z Ustawą „O odpadach” jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstanie odpadów ( pierwotny wytwórca odpadów, oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów: wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej. Potwierdzeniem przekazania odpadu do zagospodarowania jest KARTA PRZEKAZANIA ODPADU, której kserokopię Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na dowód, że odpad został zagospodarowany zgodnie z Ustawą o odpadach.

Odpady powstałe w trakcie prowadzenia prac remontowych w postaci gruzu budowlanego Wykonawca gromadził będzie we własnym kontenerze (pojemniku) i zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.3.  Zabezpieczenie terenu – ogrodzenie placu budowy wykonać taśmą, ustawić tablice ostrzegawcze informujące o zagrożeniu dla zdrowia i życia. Nad wejściami do budynku wykonać zadaszenia ochronne.

9.4. Zabezpieczenie antykorozyjne prętów zbrojeniowych. Odsłonięte pręty zbrojeniowe w miejscach wykruszenia betonu zabezpieczyć przy użyciu zaprawy modyfikowanej tworzywami sztucznymi typu Remmers Betofix KHB.

Na zastosowane materiały do zabezpieczenia prętów zbrojeniowych, Wykonawca dostarczy odpowiednie atesty i certyfikaty.

9.5. Naprawa ubytków betonu w podestach schodowych. Uzupełnienie ubytków betonu wykonać przy użyciu gotowej zaprawy modyfikowanej tworzywami sztucznymi Remmers Betofix KHB oraz gotowej zaprawy modyfikowanej tworzywami sztucznymi do naprawy ubytków w betonie typu Betofix R4.

Na zastosowane materiały do naprawy ubytków betonu, Wykonawca dostarczy odpowiednie atesty i certyfikaty.

9.6. Szpachlowanie powierzchni betonu i wykonanie akrylowej powłoki ochronnej. Należy wykonać przy użyciu gotowej szpachlówki do betonu Remmers Betofix Spachtel, gruntu hydrofobizującego Remmers Impregniergrunt oraz powłoki akrylowej Remmers Betonacryl.

Na zastosowane materiały do szpachlowania powierzchni betonu i wykonania akrylowej powierzchni ochronnej, Wykonawca dostarczy odpowiednie atesty i certyfikaty.

9.7. Obróbki blacharskie takie jak: pas okapowy, wykonać z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,55 mm, zgodnie z zasadami wykonania i montażu określonymi w punkcie 2.8. PN-61/B-10245. Użyta do wykonania obróbek blacharskich blacha cynkowo-tytanowa w arkuszach musi spełniać wymagania  określone w PN-EN 988 (opis wymagań dotyczących blachy znajduje się w niniejszej specyfikacji). Należy pamiętać aby maksymalne długości elementów obróbek blacharskich nie przekraczały 8 m.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych  i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

9.8. Gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych  wykonać środkiem gruntującym do gruntowania i stabilizacji podłoży budowlanych (CERPLAST, UNIGRUNT lub równoważne). Środek gruntujący stosuje się w celu:

- obniżenia i wyrównania powierzchniowej nasiąkliwości.

- odizolowania bezpośredniego styku tynków nakrapianych oraz żywiczno-mineralnych ze starym podłożem.

- zwiększenia przyczepności wypraw do podłoża.

- stare podłoże przed gruntowaniem powinno być suche, oczyszczone z pyłów, brudu i smarów. Gruntowanie podłoży wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż 50C. Środek gruntujący nakładać jednokrotnie pędzlem, wałkiem lub przez natrysk cienką równomierną warstwą ulegającą całkowitemu wchłonięciu przez podłoże. Środek gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta na etykiecie opakowania z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, związanych z przechowywaniem, transportem, stosowaniem i ochroną środowiska.

9.9. Izolacja przeciwwodna tarasu. Na spodniej warstwie wyprofilowanej ze spadkiem wylewki należy wykonać izolację przeciwwodną z dwóch warstw papy termozgrzewalnej podkładowej. Papę należy wywinąć na ścianę na wysokość 15 cm.

Dodatkowo na wierzchniej warstwie wylewki należy wykonać izolację przeciwwilgociową podposadzkową z folii w płynie.

9.10. Przygotowanie posadzki cementowej. Posadzkę należy przeszlifować w celu usunięcia luźnych oraz wystających fragmentów betonowych. Po przeszlifowaniu posadzkę należy zmyć myjką ciśnieniową.

9.11. Gruntowanie posadzki. Gruntowanie posadzki wykonać w technologii Flowerfresh Primer (lub równoważnej) zmieszaną z piaskiem kwarcowym.

9.12. Posadzka z żywicy poliuretanoao-cementowej. Posadzkę wykonać w technologii Flowerfresh HF z czterokomponentowej, antybakteryjnej masy typu szpachlowego na bazie żywicy poliuretanowej z dodatkiem specjalnie dobranych kruszyw i cementów. Posadzka typu Flowerfresh HF jest odporna na działanie dużych obciążeń mechanicznych, termicznych i chemicznych. Posadzkę należy wykonać w kolorze zielonym.

9.13. Posadzka betonowa tarasów. Posadzkę wykonać z gotowej suchej mieszanki typu „Beton B30 Baumit” lub „Posadzki cementowej Baumit”, zatartej na ostro (rowkowane), o średniej grubości 50 mm, zbrojonej rozproszonym zbrojeniem polimerowym. Są to gotowe mieszanki cementowe, do wykonywania posadzek cementowych oraz wszelkiego rodzaju podkładów podłogowych, związanych z podłożem i na warstwach izolacji. Do stosowania na ogrzewanie podłogowe oraz na tarasach i balkonach. Do układania ręcznego i maszynowego. Do stosowania pod wszelkiego rodzaju wykończenia, jak np.: masy samopoziomujące, zaprawy uszczelniające, płytki ceramiczne, panele podłogowe, wykładziny dywanowe i PVC, parkiety itp. Również do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Pozwala na łatwe formowanie spadków.

Na zastosowane materiały, Wykonawca dostarczy odpowiednie atesty i certyfikaty.

9.14. Prefabrykowane schody o konstrukcji stalowej. Schody należy wykonać na indywidualne zamówienie, zgodnie z załączoną Dokumentacją Wykonawczą schodów. Elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Przy wykonywaniu schodów o konstrukcji stalowej należy zastosować materiały o parametrach jak w DW.

9.15. Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych. Do pomieszczeń od strony zewnętrznej budynku należy zamontować drzwi jednoskrzydłowe o szerokości czynnej 80 i 90 cm, wykonane z profili aluminiowych ciepłych. Użyte do wykonania wymiany drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych muszą spełniać poniższe kryteria:

- drzwi jednoskrzydłowe, szerokości 80 i 90 cm..

- rama skrzydła i ościeżnicy powinna być wykonana z kształtowników aluminiowych trzykomorowych o głębokości 60 mm.

-  dla skrzydeł zewnętrznych zastosować profil aluminiowy ciepły.

- wypełnienie skrzydła drzwiowego wykonać jako pełne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo z wkładką termiczną,

- wypełnienie skrzydeł drzwiowych powinno być zamontowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej.

- drzwi muszą być wyposażone w uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.

- drzwi muszą być wyposażone w zamek górny wpuszczany z wkładką patentową oraz zamek dolny wpuszczany z wkładką patentową i klamkami.

- skrzydło drzwiowe otwierane na zewnątrz budynku, wyposażone w stopkę przytrzymująca przed samozamknięciem.

- drzwi w kolorze brązowym.

9.16. Malowanie tynków zewnętrznych wykonać farbą silikatową w kolorach jak na istniejącym budynku. Malowanie ogrodzenia wykonać od strony zewnętrznej i częściowo wewnętrznej.

Przygotowanie podłoża.

Podłoże malowane powinno być mocne, suche, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, luźno związanych elementów, wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solne, korozyjne).

Malowanie.

Farbę przed rozpoczęciem prac malarskich należy dokładnie wymieszać i w zależności

od przyjętej techniki malowania rozcieńczyć wodą w ilości maks. 5%. można nakładać pędzlem, wałkiem. Temperatura otoczenia oraz podłoża podczas malowania powinna się mieścić w zakresie od +5oC do +30oC. Farbą zalecamy malować po min. 4 godzinach od zagruntowania podłoża. Drugą warstwę wyrobu należy nakładać po wyschnięciu pierwszej warstwy, tj. po co najmniej 4 godziny. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania farby

10. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.

Rodzaje odbiorów.

Przedmiotem  komisyjnego odbioru  robót  będzie  bezusterkowe  wykonanie  robót  określonych w zestawieniu robót, potwierdzone protokółami.

W trakcie realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją  występować  będą następujące rodzaje odbiorów: robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu  muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej

inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  przez  Wykonawcę.  Polegać będzie na ocenie

ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną  zakryciu

w  czasie   umożliwiającym   wykonanie   ewentualnych   poprawek    bez hamowania

ogólnego  postępu  prac.    Wykonanie    potwierdzone  zostanie    przez   branżowych

inspektorów  nadzoru inwestorskiego.

Odbiór robót końcowy.

Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe wykonanie robót

określonych w zestawieniu, potwierdzone protokółem odbioru końcowego.

Zamawiający dokona odbioru końcowego zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika. Sporządzony zostanie Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. Wykonawca w dniu odbioru przedłoży wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania, a w szczególności certyfikaty, atesty. W przypadku stwierdzenia braków w wykonanych robotach lub dokumentacji Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

Odbiór robót po okresie rękojmi.

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór “po okresie rękojmi”, który wymaga przygotowania następujących dokumentów:

- umowy o wykonaniu robót,

- protokół odbioru końcowego,

- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru

- końcowego,

- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz dokumentów potwierdzających usunięcie tych wad.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych

inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli

administratora i użytkownika.

Odbiór robót ostateczny – pogwarancyjny.

Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiający zorganizuje odbiór robót ostateczny - pogwarancyjny. Odbiór robót ostateczny - pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub / oraz przy odbiorze “po okresie rękojmi” oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika.

Odbiór końcowy robót tynkowych.

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności:

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolowanej dwumetrowej łaty

- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu

- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi

- zgodność i jakość zastosowanych materiałów ze STWiOR

- prawidłowość przygotowania podłoży

- grubość tynku

- wygląd powierzchni tynku

Nie dopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża

Odbiór końcowy stolarki otworowej.

Wymagania dotyczące osadzania stolarki otworowej:

- osadzanie powinno być wykonane w ościeżach wysuszonych przed wykonaniem tynków

- przed osadzeniem należy dokonać sprawdzenia naroży elementów, kątów prostych i okuć

- przed osadzeniem należy sprawdzić piony płaszczyzn ościeży oraz poziomy płaszczyzn nadproży i posadzek

- elementy stolarki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi

- ościeżnice należy mocować na kotwy lub według systemu producenta

Wymagania dotyczące jakości wyrobów i wykonania:

- ościeżnice powinny być osadzone pionowo bez wykazywania luzów w miejscach połączeń z murem

- odchylenia ościeżnic od pionu i poziomu nie mogą wynosić więcej niż 3 mm na ościeżnicę

- szczeliny pomiędzy murem a ościeżnicą powinny być wypełnione materiałem izolacyjnym według zasad montażu systemowego

- skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą wykazywać luzów, otwarte nie mogą się same zamykać

- okucia muszą być zamontowane w sposób trwały

Odbiór końcowy robót malarskich.

Wymagania dotyczące powłoki malarskiej:

- farby powinny równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków

- nie powinny ścierać się i nie obsypywać przy potarciu tkaniną bawełnianą

- nie mieć śladów pędzla

- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta

- powinny być odporne na zmywanie wodą

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się w celu oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót malarskich, w szczególności w zakresie:

- zgodności ze STWiOR

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów

- prawidłowości przygotowania podłoży

- jakości powłok malarskich

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odporności na wycieranie – przez lekkie kilkukrotne pocieranie powierzchni bawełnianą szmatką. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby

- sprawdzenie przyczepności powłoki

- sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Odbiór końcowy robót okładzinowych posadzek.

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się w celu oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin, a w szczególności:

- zgodności ze STWiOR

- jakości zastosowanych materiałów

- jakości powierzchni wykładzin i okładzin

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami

Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

- aprobaty techniczne, certyfikaty i  deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów

- protokół odbioru podłoża

Jeżeli choćby jeden wynik badań wykładziny podłogowej i okładziny ściennej był negatywny, to roboty te nie mogą zostać odebrane.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-ISO 7607-1 –     „Budownictwo. Terminy ogólne”

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa „O odpadach”

4.    PN-EN 1015-12:2002	Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania

5.    PN-61/B-10245 –„Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania  i badania techniczne przy odbiorze”.

6. PN-69/B-10280		Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

7.    PN-B-10109:1998	Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

8.    PN-70/B-10100		Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

9.  PN-EN 206-1 - Beton. Część I. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność.

10.  PN-EN 1015-12:2002	Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania

11.    PN-B-10106:1997	Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

12.    PN-70/B-10100		Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

13.  PN-EN ISO 10077-1:2002 - Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona

14.  PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki.

15. Projekt Wykonawczy schodów zewnętrznych o konstrukcji stalowej – wieże nr 86 i 87 Strzelnica Konotop Lewy i Prawy.