OPIS TECHNICZNY

Spis treści

1.	Przedmiot opracowania	2

2.	Podstawa formalna projektu	2

3.	Rys historyczny	2

4.	Opis obiektu	2

5.	Ocena stanu istniejącego	4

5.1	Pylony mostowe	4

5.2	Konstrukcja stalowa	4

5.3	Nawierzchnia kładki.	5

5.4	Liny stalowe	5

6.	Program prac remontowych	5

Pylony mostowe	5

6.1	Konstrukcja stalowa	6

6.2	Nawierzchnia kładki.	6

6.3	Liny stalowe	6

7.	Spis części rysunkowej projektu	7

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny prac remontowych istniejącego mostu wiszącego pomiędzy Krzyżanowicami a Proszówkami, na działkach nr  47, 442/3  obr. Proszówki, 1/1, 1/2, 107 obr. Krzyżanowice

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.102.2021 Wójta Gminy Bochnia z dnia 24.09.2021 r. most został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

# Podstawa formalna projektu

- Uzgodnienia z Zamawiającym

- Umowa z Zamawiającym

- Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

- Normy europejskie - Eurokody:

  - PN-EN 1990: Podstawy projektowania konstrukcji

  - PN-EN 1991: Oddziaływania na konstrukcję

  - PN-EN 1992: Projektowanie konstrukcji z betonu

  - PN-EN 1996: Projektowanie konstrukcji murowych

# Rys historyczny

Most wiszący został wybudowany w 1947 roku przez mieszkańców Proszówek z inicjatywy ks. Józefa Skwiruta, proboszcza parafii Krzyżanowice.

# Opis obiektu

Budynek zlokalizowany jest na działkach nr  47, 442/3, obr. Proszówki oraz działkach nr 1/1, 1/2, 107 obr. Krzyżanowice gm. Bochnia. Kładka ma długość 84,0 m i 1,0 m szerokości.

Kładka wisząca znajduje się nad rzeką Rabą pomiędzy Proszówkami a Krzyżanowicami. Rozpięta jest pomiędzy pylonami w postaci ram żelbetowych z przejściami i zdobiona plastycznym orłem z rozpiętymi skrzydłami, umieszczonym na czworobocznym cokole na belce poziomej. Na cokole umieszczone są tablice inskrypcyjne.

Pylon żelbetowy

Tablica inskrypcyjna

Pylon - przyziemie

# Ocena stanu istniejącego

## Pylony mostowe

Jak wyżej uwidoczniono na fotografiach, pylony mostowe wymagają bieżącej konserwacji. W chwili obecnej lokalnie występują ubytki w konstrukcji. Przedstawienie orła odlane z metalu na pylonie zachodnim i znicze na pylonie wschodnim wymagają podjęcia prac konserwujących.

## Konstrukcja stalowa

W trakcie przeprowadzonej wizji w terenie, stwierdzono konieczność konserwacji i odnowienia konstrukcji stalowej, poprzez poprawę skorodowanych spawów, lokalne oczyszczenie konstrukcji wraz z jej pomalowaniem. Ogólny stan konstrukcji oceniono jako dobry.

## Nawierzchnia kładki.

Aktualną nawierzchnię kładki stanowią dyle drewniane grubości 50 mm, których czas użytkowania dobiega końca, lokalnie stwierdzono korozję biologiczną i zasadnym jest ich wymiana na nowy materiał.

## Liny stalowe

W trakcie kontroli stwierdzono brak smaru na linach podtrzymujących kładkę pieszą i celowym jest ich zabezpieczenie przed korozją.

# Program prac remontowych

Podstawowym celem prac budowlanych jest:

      - Wizualne przywrócenia stanu pierwotnego obiektu

## Pylony mostowe

Dla pylonów mostowych projektowane jest:

      - Oczyszczenie z zarośli i odsłonięcie partii przyziemia

      - Wstępne oczyszczenie całości z przyschniętej ziemi i treści organicznych

      - Oczyszczenie całości powierzchni pylonów metodą mikropiaskowania wraz z detalami zdobniczymi na szczytach pylonów

      - Nasączenie dolnych partii pylonów preparatem do usuwania mchów i zielenic

      - Wykonanie izolacji powłokowej bitumicznej na podziemnej części pylonu

      - Umycie całości pylonów myjką ciśnieniową

      - Uzupełnienie ubytków betonu masą do reparacji betonu dostosowując rodzaj masy do wielkości ubytków

      - Pogłębienie liternictwa na inskrypcji

      - Scalenie kolorystyczne całości z podkreśleniem liternictwa

      - Wykonanie zabiegu hydrofobizacji powierzchni

      - Omalowanie pylonów farbami przeznaczonymi do zewnętrznych powierzchni betonowych

      - Zabezpieczenie powierzchni pylonów preparatem anty-grafiti.

## Konstrukcja stalowa

Dla konstrukcji stalowej projektowane jest:

      - Oczyszczenie całego ustroju nośnego do stopnia czystości Sa 2 ½, Chropowatość Ry5 = 30-50

      - System malowania powierzchni powinien wymogi trwałości M (okres od 7 do 15 lat)

      - System powinien zostać dobrany do kategorii środowiska C3 wg PN-EN ISO 12-944-2

      - Grubości poszczególnych powłok uzależnione są od wybranych systemów spełniających wymogi jak wyżej (C3-M), jednak nie mniej niż 160 mikro-m.

      - Ewentualne elementy lokalnie całkowicie skorodowane należy wymienić na nowe. Inspektor Nadzoru z Projektantem określi konieczność ewentualnej wymiany.

## Nawierzchnia kładki.

Wymianę nawierzchni kładki projektuję się poprzez:

      - Demontaż istniejących dyli drewnianych wraz z ich utylizacją.

      - Montaż nowych desek pomostowych pełnych z stalowym wzmocnieniem o wymiarze 40x197mm

      - Montaż blokad z kątowników

## Liny stalowe

Istniejące liny należy zakonserwować poprzez:

      - Oczyszczenie liny z brudu, nalotów i innych zanieczyszczeń szczotką drucianą

      - Dobór smaru. Wykonawca powinien zweryfikować smar wykonując próbę u wybranego producenta dotyczącą zgodności nowego smaru z istniejącym.

      - Wykonanie smarowania lin, Smar rozprowadzić równomiernie  unikając nadmiernego nakładania

# Spis części rysunkowej projektu

2413.3.-PT-K-1_01_00 – Cześć podparta

2413.3-PT-K-2-01-00 – Część wisząca

2413.3-PT-K-3-01-00 – Przekroje

2413.3-PT-K-4-01-00 – Pylony

P2413-BCH-05 – Rzut kominów