Opis przedmiotu zamówienia

„Remont drogi gminnej ul. Okólnej w Rudnikach”

Długość około 0,08km. szerokość jezdni 7,0 z chodnikami 1,5m

Zadanie obejmuje następujące roboty remontowe:

- rozebranie istniejących nawierzchni chodników z kostki brukowej,

- demontaż krawężników betonowych

- demontaż obrzeży betonowych

- demontaż istniejących spękanych wpustów ulicznych

- demontaż istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej gr. ok. 4cm

- wykonanie nowych krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej

- wykonanie nowych obrzeży gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej

- przełożenie części istniejącej kostki brukowej

- ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej gr. 3cm

- ułożenie nowej nawierzchni z kostki kamiennej łupanej gr 10cm na podsypce cem- piaskowej gr. 5cm

- regulacja wysokościowa istniejących studni i wpustów

- uzupełnienie podbudowy po pracach regulacyjnych i przy krawężnikach

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W gr. 3cm

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania do podbudowy kruszyw pochodzenia osadowego tj. wapieni i dolomitów.

Termin realizacji 3 miesiące od podpisania umowy.