Zał. Nr 4a

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa polegająca na:

„Konserwacja i serwisowanie stacji uzdatniania wody dla strzelnicy w Pawłowie k.Brzegu .

- Zamawiający: Skarb Państwa 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu ul. Obornicka 100-102, nadzór nad robotami, uzgodnienia i szczegóły zamówienia w jego imieniu realizuje Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury Brzeg.

Administrator:

Jednostką administracyjną bezpośrednio odpowiedzialną za eksploatację obiektów jest Sekcja Obsługi Infrastruktury w Brzegu. Wejście na teren jednostki należy uzgodnić z kierownikiem SOI Brzeg. Wszelkie wątpliwości i pytania kierować do Pana Andrzeja Iwanowiec tel. 669 940 949

Wykonawca udzieli na wykonany przez siebie zakres robót minimum 12 miesięcznej gwarancji.  Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej.

Wymagania:
-wykonawca ma mieć doświadczenie w zakresie obejmującym zamówienie, w ostatnich pięciu latach wykonał serwis co najmniej pięciu stacji uzdatniania;
-wykonawca ma posiadać certyfikat PN-EN ISO 9001 – Systemy zarządzania jakością;
-wykonawca ma posiadać certyfikat PN-EN ISO 14001 – Systemy zarządzania środowiskowego;
-wykonawca ma posiadać certyfikat PN-EN 450001 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higeną pracy;

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest serwis i konserwacja Stacji Uzdatniania Wody                             dla strzelnicy w Pawłowie k. Brzegu .

Zakres przewidywanych zadań do wykonania:

- Przeczyszczenie układów dozowania środków chemicznych

- Sprawdzenie uszczelnienia pomp i kompresorów

- Regulacja i pomiary układu sterowania

prace konserwacyjne wykonać wg instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń.

Szczegółowy opis czynności konserwacyjnych do wykonania w ramach przeglądu:

- wpisać w protokole odbioru dane techniczne sczytane z urządzenia, opisać funkcję urządzenia,

- ocena stanu technicznego i kompletności urządzenia (stopień skorodowania, braki, ubytki, uszkodzenia mechaniczne),

- sprawdzenie prawidłowego kierunku obrotów pomp,

- sprawdzenie szczelności obudowy zbiorników, uzupełnienie uszczelek,

- sprawdzenie połączeń elastycznych, ewentualna ich wymiana,

- usuwanie przecieków,

- kontrola i sprawdzenie działania automatyki, nastaw wartości zadanych, nastaw na czujnikach i regulatorach,

- kontrola połączeń elektrycznych i zabezpieczeń, sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych,

- sprawdzenie mocowania, połączeń śrubowych, kontrola łożysk, uzupełnić braki, zlikwidować luzy,

- sprawdzenie, czyszczenie zładu, ewentualna wymiana, uzupełnienie,

- wymiana zładu filtrów w razie stwierdzonej konieczności,

- uzupełnienie środków chemicznych – soli w tabletkach, nadmanganianu potasu,

Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z dojazdem 
i kosztem materiałów eksploatacyjnych

Dane  techniczne:

Zgodnie z opisem technicznym i schematem technologicznym- zał. Nr 3

Krotność usług w roku i żądane terminy ich wykonywania.

- Serwis i konserwacja:

- 2 x w roku

UWAGA! Terminy usług mogą ulec zmianie, jednak nie ich krotność wykonywania

Termin wykonania całego zadania do 15.11.2025 r.

Uwarunkowania dla Wykonawcy:

- Serwis, konserwację stacji uzdatniania wody prowadzić zgodnie
z normami branżowymi.

- Wszystkie prace wykonywać atestowanymi i bezpiecznymi dla ludzi i środowiska środkami chemicznymi.

- Wykonawca wykonuje prace własnym sprzętem.

- Materiały serwisowe (śruby, podkładki, wszelkiego rodzaju uszczelnienia, smary  i środki chemiczne) w cenie usługi.