Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

PKOB –1252 budynki magazynowe

- Przedmiotem zamówienia jest:

Remont budynku magazynowego nr 8 w kompleksie wojskowym przy

Al. Wojska Polskiego w Giżycku w systemie zaprojektuj i wybuduj.

- Lokalizacja obiektu:

Przedmiotowy budynek znajduje się przy Al. Wojska Polskiego w Giżycku. Budynek wybudowany w 1937r jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja- ramy żelbetowe z wypełnieniem murem ceglanym. Konstrukcja stropodachu żelbetowa, jednospadowa. Budynek ocieplony styropianem gr. 10cm. Pokrycie dachu stanowi papa tz na wełnie mineralnej.  Budynek nie jest ogrzewany.

- powierzchnia zabudowy 1359,4 m2

- kubatura budynku 6582 m3

- powierzchnia objęta zakresem remontu ok. 16 m2

- dł. przyłącza kanalizacyjnego- system zaprojektuj i wybuduj- ok. 35mb

- Zakres prac:

- Zabezpieczenie obszaru znajdującego się przy przedmiotowym budynku. (Budynek przez czas trwania remontu będzie użytkowany!).

BRANŻA BUDOWLANA

Roboty rozbiórkowe

- Rozebranie podłoży i cokolików z terakoty

- Rozebranie podłoży betonowych,

- Przebicie otworu w ścianie zewnętrznej, nad poziomem stropu, w celu montażu wentylatora osiowego fi 150.

- Wykucie z muru ościeżnic stalowych- wartość kosztorysu pomniejszyć o cenę złomu- ościeżnica i skrzydło stalowe.

- Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia nadproża

- Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych

Roboty betonowe

- Wykonanie podkładów betonowych

- Przygotowanie i montaż zbrojenia pod ścianki działowe.

Roboty murarskie i murowe

- Wymurowanie ścianek działowych z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.

- Zamurowanie otworu drzwiowego w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

- Ułożenie nadproży prefabrykowanych - L19

- Założenie belek stalowych z osiatkowaniem-  wykonanie nadproża z kształt. Stalowych

Izolacja przeciwwilgociowa

- Ułożenie poziomej izolacji przeciwwilgociowej z folii

- Ułożenie pionowej i poziomej izolacji podpłytkowej przeciwwilgociowej z folii w płynie

- Ułożenie izolacji z wełny mineralnej gr. 10 cm wsp. przew. ciepła 0,037 W/mK.

Konstrukcje drewniane

- Montaż konstrukcji drewnianej stropu nad pomieszczeniem socjalnym

Roboty tynkarskie

- Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III na ścianach - pod ocieplenie styropianem gr. 10 cm

- Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III na ścianach

- Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach

- Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym

Pokrywanie podłóg i ścian

- Jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe- pom. sanitarne- powierzchnie pionowe i poziome

- Okładanie płytkami ceramicznymi- Uwaga! kolor i deseń przed zamówieniem uzgodnić z Użytkownikiem

- Układanie płytek podłogowych w "karo". Gres mrozoodporny i antypoślizgowy- Uwaga! kolor  przed zamówieniem uzgodnić z Użytkownikiem

- Układanie cokolików z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych

Roboty malarskie

- Dwukrotne malowanie farbami ścian i sufitów. Uwaga! zastosować farbę do pomieszczeń mokrych, kolor biały.

- Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - Lamperie. Uwaga! Kolor uzgodnić z Użytkownikiem

- Przyklejenie do ściany nad umywalką lustra 60 x 80 [cm]

Stolarka drzwiowa

- Obsadzenie ościeżnic stalowych, kątowych mocowane na zaprawie tak, by nie zwężały światła otworu wraz z obróbką ościeży

- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z szybą do 0.2 m2. Skrzydła wypełnione płyta wiórową otworową, okleinowane okleiną nie gorszą niż CPL 0.7, trzy zawiasy czopowe, gumowa uszczelka po obwodzie skrzydła, wyposażone w kratkę wentylacyjną i zamek łazienkowy i oznaczenie WC

- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne wypełnione płytą wiórową otworową, okleinowane okleiną nie gorszą niż CPL 0.7, trzy zawiasy czopowe, gumowa uszczelka po obwodzie skrzydła, wyposażone w klamkę z szyldem i zamek patentowy. Uwaga! Skrzydło dopasować do istniejącej ościeżnicy stalowej. Doliczyć wykonanie dodatkowego otworu na trzeci zawias.

Roboty elewacyjne

- Zamocowanie listwy cokołowej do płyt styropianowych

- Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS 80 0,36 o grubości 10 cm wraz z przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, przyklejeniem siatki, zaciągnięciem klejem oraz ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki (baranek 2 mm) w kolorze jak kolor elewacji- NCS S2005-Y20R)- tynk silikonowo- silikatowy.

- Ocieplenie ścian cokołu budynku płytami gr. 8cm, z polistyrenu ekstrudowanego  EPS 200 034, wraz z przygotowaniem podłoża, dociepleniem , zagruntowaniem, przyklejeniem siatki, zaciągnięciem klejem oraz ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej dekoracyjnej z tynku mozaikowego 1,0 w 2 kolorach ziaren: ceglasto- czerwony i czarny (Uwaga! dobrać do istniejącego tynku mozaikowego na cokołach).

- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe

BRANŻA ELEKTRYCZNA

- Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle.

- Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących

- Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - z wymiennym źródłem światła LED

- Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie z wykonaniem otworów mechanicznie w cegle ( gniazd i łączników)

- Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły

- Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu

- Montaż na gotowym podłożu puszek  z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 4 mm2 - w ścianach

- Montaż puszek podtynkowych podwójnych o średnicy 60 mm w ścianach.

- Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem w ścianach z cegieł.

- Montaż gniazda wtyczkowego mocowanego na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów.

- Przewody izolowane (zasilanie lamp oświetleniowych i gniazd 3x2,5mm i 3x1,5mm)

- Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

- Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł po ułożeniu przewodów elektrycznych.

- Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - do zamocowania podgrzewacza elektrycznego oraz skrzynki bezpiecznikowej,

- montaż i podłączenie podgrzewacza pojemnościowego 30l elektrycznego w pomieszczeniu.

- Montaż skrzynki bezpiecznikowej i podłączenie jej z rozdzielni przewodem 4x2,5mm2

- Montaż wentylatora osiowego fi 150 w ścianie zewnętrznej wraz z podłączeniem

- Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych

Należy wykonać oddzielne obwody dla instalacji oświetleniowej, gniazd, do podłączenia 2 grzejników elektrycznych i podgrzewacza elektrycznego (5 obwodów) i zabezpieczenia w skrzynce bezpiecznikowej + wyłącznik różnicowo-prądowy.

BRANŻA SANITARNA

- Przebicie otworów w ścianach z cegieł i betonu

- Zamurowanie bruzd poziomych  w ścianach z cegieł

- Zamurowanie bruzd pionowych  w ścianach z cegieł

- Montaż baterii umywalkowych i prysznicowych

- Montaż umywalki porcelanowych z syfonem

- Montaż ustępów porcelanowych 'kompakt'

- Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm  na ścianach w budynkach niemieszkalnych

- Montaż zaworów przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm i 20 mm

- Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm i 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową

- Montaż rury wywiewnej o śr. 100 mm i czyszczaków 110 mm

- Wykonanie podejść odpływowych PCV o śr. 50 mm i 110 mm

- Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm

- Montaż wpustu liniowego w kabinie prysznicowej

- Badanie bakteriologiczne wody

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ- SYSTEM ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

- Wykonanie technicznej dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej

- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanego przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Wywóz i utylizacja odpadów w ramach kosztów ogólnych budowy. Rozliczenie złomu przez pomniejszenie wartości kosztorysu o wartość uzyskanego złomu.

ELEMENT CPV 71000000-8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE

ELEMENT CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

ELEMENT CPV 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

ELEMENT CPV 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE

ELEMENT CPV 45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

IV. Warunki realizacji zadania:

- Zamawiający informuje, iż w dniu 20.05.2025 o godzinie 10.00 odbędzie się wizja lokalna miejsca inwestycji. Wizję lokalną przeprowadzi  pracownik SOI tel 261335690. Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu, najpóźniej w dniu podpisania umowy ustanowił kierownika budowy (robót) posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725) oraz dostarczy dowód jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Realizacja robót w godzinach 700-1500 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Uwaga! Planowane rozpoczęcie robót 18 sierpnia 2025 r.

- Roboty będą prowadzone na terenie czynnego zakładu w strefie ochronnej. W związku z tym Wykonawca przy kalkulacji kosztów i czasu pracy powinien uwzględnić utrudnienia wynikające z tego tytułu.

- Wykonawca wyraża zgodę na poddanie swoich pracowników i współpracowników i środków transportu, rygorom procedur bezpieczeństwa obowiązującym w Jednostce Wojskowej w czasie realizacji usługi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 z późn. zm.) w zakresie działania "Wewnętrznych Służb Dyżurnych" oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 632), to jest Obowiązek Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych    w umowie jako do kontaktów. Te same procedury dotyczą także ewentualnych podwykonawców

- Wykonawca (podwykonawca), jeżeli do realizacji zamówienia na terenie chronionej jednostki lub instytucji wojskowej będzie planował skierowanie  cudzoziemców, winien jest dostarczyć do zamawiającego, wykaz cudzoziemców wraz z wymaganymi  danymi (załącznik nr 11 do Zaproszenia) celem uzyskania niezbędnej opinii w  sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej (czas oczekiwania 10 dni) od właściwej terenowo Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Warunkiem uzyskania zgody wejścia na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej cudzoziemców zatrudnionych u wykonawcy (podwykonawcy) jest uzyskanie pozytywnej opinii SKW w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej oraz zgoda właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki wojskowej/ instytucji na terenie której realizowane będzie zamówienie.

- Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót, oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzenia ścieków związanych z realizacją robót i potrzebami socjalnymi. Sposób rozliczenia został określony we wzorze umowy.

- Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP który będzie współpracował              z przedstawicielem użytkownika miejsca terenu budowy wyznaczonym przez Dowódcę Jednostki Wojskowej.

- W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, p.poż, sieci jawnych, niejawnych, sieci telefonicznej, elektrycznej, komputerowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej itp. Wykonawca usunie awarię w ciągu 48 godzin od zdarzenia zgodnie z obowiązującymi Normami. W przypadku nie usunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci wykonanie usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Transport odpadów z terenu budowy winien być przeprowadzony przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia.

- Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem elementy znajdujące się z sąsiedztwie prowadzonych prac, np. okna, podłogi, których przedmiotowy zakres robót nie obejmuje.

- Po zakończeniu prac budynek i teren wokół budynku należy kompleksowo posprzątać tak, by nadawał się od razu do użytkowania.

- Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie „Planu przekazywania w 2025 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych” sporządzony przez IWspSZ, który sporządzony jest z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży.

Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki w ramach kosztów ogólnych budowy. Dokument potwierdzający dokonanie utylizacji należy dołączyć do dokumentów w dniu odbioru robót.